Faculté des Sciences et des Technologies

Projet final du cours de RéseauxII

« Conception d’une Architecture Réseau Sécurisée pour une Entreprise »

Réalisé par :

Christy Gérys LAMBERT

Lens Sandro PETIOTE

Donsam Jean Gabard NOEL

Niveau : Licence III

Sous la direction de :

Ismaël SAINT AMOUR

Jacmel, 22 mai 2026

Table des matières

Liste des Abréviations	3

Introduction	4

Objectifs du projet	4

Objectif général	4

Objectifs spécifiques	4

Problématique	5

Méthodologie	5

Outils et technologies utilisés	6

Description du projet	7

Résultats et Analyse	8

Conclusion	13

# Liste des Abréviations

ACL:  Access Control List

DMZ:  Demilitarized Zone

VLAN:  Virtual Local Area Network

LAN: Local Area Network

WAN: Wide Area Network

NAT: Network Address Translation

SSH: Secure Shell

IDS: Intrusion Detection System

IPS: Intrusion Prevention System

IPV4: Internet Protocol version 4

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

DNS : Domain Name System

ASA : Adaptive Security Appliance

# Introduction

Aujourd’hui, aucune entreprise ne peut se passer d’un réseau informatique performant. C’est grâce à lui que les employés communiquent, partagent des fichiers et accèdent à Internet ou aux logiciels de travail. Cependant, avec le développement du numérique, les cyberattaques sont devenues massives et touchent désormais toutes les entreprises, petites ou grandes. Les entreprises font donc face à des vols de données pouvant entrainer une demande rançon, des virus pouvant bloquer leurs systèmes, les risques sont réels et peuvent paralyser une activité en quelques minutes.

Le grand défi actuel est donc de trouver le bon équilibre : comment construire un réseau rapide et facile à utiliser au quotidien, tout en bloquant efficacement les menaces ? C'est tout l'enjeu de notre projet, intitulé « Conception d’une architecture réseau sécurisée pour une entreprise ». L'objectif de ce travail est de concevoir une infrastructure moderne et résiliente, capable de répondre aux exigences opérationnelles de l'entreprise tout en intégrant les meilleures pratiques de la cybersécurité (telles que la segmentation réseau, le principe du moindre privilège et la mise en place de mécanismes de redondance).

Pour présenter ce travail, notre rapport s'organisera en trois parties. D'abord, nous ferons le point sur les besoins de l'entreprise et les risques de sécurité à prendre en compte. Ensuite, nous présenterons le plan détaillé de la nouvelle architecture (choix des matériels, des connexions et des outils de protection). Enfin, nous testerons cette solution pour prouver qu'elle fonctionne et qu'elle résiste bien aux pannes et aux intrusions.

# Objectifs du projet

## Objectif général

Le principal objectif de ce projet est de concevoir une architecture réseau sécurisée pour une entreprise, qui soit capable de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des ressources informatiques, tout en assurant une connectivité optimale entre les différents services et utilisateurs.

## Objectifs spécifiques

1. Analyser les besoins de l’entreprise

Identifier les utilisateurs et leurs rôles dans l’entreprise

Répertorier les serveurs et leurs fonctions

Définir les zones réseau (LAN, DMZ, WAN, Wi-Fi Invités) et leurs interactions.

Concevoir l’architecture réseau

Schématiser l’architecture globale (LAN, DMZ, WAN) dans Cisco Packet Tracer.

Définir les plages d’adresses IP pour chaque zone

Choisir et configurer les équipements

Segmenter le réseau

Créer des VLANs pour isoler les différents groupes

Assigner les ports des switchs aux VLANs correspondants.

Configurer l’Inter-VLAN Routing pour permettre la communication entre VLANs.

Sécuriser le réseau

Configurer des ACLs (Access Control Lists) pour bloquer les accès non autorisés, autoriser les flux légitimes (ex : HTTP/HTTPS vers le serveur Web).

Activer la Port Security sur les switchs pour limiter le nombre d’appareils par port.

Configurer le NAT pour masquer les adresses internes et permettre l’accès à Internet.

Tester la sécurité du réseau

# Problématique

Avec l’augmentation des volumes de données échangées, le développement du travail à distance et l'évolution constante des menaces informatiques, les infrastructures réseaux traditionnelles montrent aujourd'hui leurs limites en termes de performance, de contrôle et de protection. Les entreprises recherchent désormais des solutions fiables capables de fluidifier la communication entre les collaborateurs tout en garantissant la confidentialité des données et la continuité des activités.

Dans ce contexte, la conception d'une infrastructure moderne offre de nouvelles perspectives en permettant de segmenter les flux, de centraliser la gestion des accès et de surveiller le trafic en temps réel. Cependant, la mise en place d'un tel système soulève plusieurs défis majeurs, notamment en termes de choix des équipements, de configuration des protocoles de sécurité, de tolérance aux pannes et de gestion de la bande passante.

Ainsi, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit : Comment concevoir et simuler, à l’aide de Cisco Packet Tracer, une architecture réseau d'entreprise hautement sécurisée et évolutive, capable de protéger efficacement les données contre les intrusions tout en garantissant une communication fluide, fiable et performante entre les différents utilisateurs ?

# Méthodologie

1. Analyse des besoins et étude de l'entreprise

Cette première phase consiste à identifier les attentes de l'entreprise. Nous répertorions le nombre d'utilisateurs, les différents services, ainsi que les ressources informatiques nécessaires (serveurs, accès Internet). C'est également à cette étape que nous évaluons les risques de sécurité potentiels afin de définir les règles de protection à appliquer.

2. Conception théorique de l'architecture (Design)

Sur la base des besoins identifiés, nous définissons l'organisation logique et physique du réseau. Cela comprend :

- Le plan d'adressage IP pour organiser les machines.

- La création de réseaux virtuels (VLANs) pour isoler les services et renforcer la sécurité.

- Le choix des équipements (routeurs, commutateurs, pare-feu) et des protocoles de routage et de sécurité appropriés.

3. Simulation et Configuration sur Cisco Packet Tracer

Une fois l'architecture validée sur le papier, nous passons à sa réalisation virtuelle. À l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer, nous construisons la maquette du réseau. Nous configurons ensuite l'ensemble des équipements : le routage pour permettre la communication, les listes de contrôle d'accès (ACL) pour le filtrage de sécurité, et les mécanismes de redondance pour éviter les coupures.

4. Tests, Validation et Optimisation

La dernière étape consiste à vérifier le bon fonctionnement de l'architecture. Nous réalisons des tests de connectivité pour s'assurer que le réseau fonctionne, ainsi que des tests d'intrusion simulés pour prouver que les restrictions de sécurité bloquent efficacement les accès non autorisés.

# Outils et technologies utilisés

| Équipement | Modèle | Rôle | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur | Cisco 2911 | Routeur WAN / Passerelle | 2 |
| Switch Multiplayer | Cisco 3560-24PS | Routage inter-VLAN (Core) | 1 |
| Switch Layer 2 | Cisco 2960 | Accès LAN / DMZ / Admin | 3 |
| Serveur Web | Server-PT | HTTP/HTTPS (DMZ) | 3 |
| Serveur DNS | Server-PT | Résolution de noms (DMZ) | 1 |
| Serveur DHCP | Server-PT | Résolution de adresses ip (ip) | 1 |
| Serveur FTP | Server-PT | Transfert de fichiers (DMZ) | 1 |
| Postes clients | PC-PT | Utilisateurs LAN | 10 |
| Poste Admin | PC-PT | Administration réseau | 6 |

# Description du projet

Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée pour une Entreprise

Le projet Conception d'une Architecture Réseau Sécurisée pour une entreprise consiste à concevoir et simuler un réseau d'entreprise sécurisé à l'aide de Cisco Packet Tracer. L'objectif est de créer un environnement réseau structuré où différents équipements (routeurs, switches, serveurs, postes clients) communiquent de manière contrôlée afin d'assurer automatiquement la protection des ressources internes, le filtrage des accès et la segmentation des zones réseau.

1. Concept du projet

L'architecture réseau sécurisée repose sur l'intégration de mécanismes de segmentation, de contrôle d'accès et de protection physique permettant d'isoler les différentes zones de l'entreprise, de filtrer les flux de communication (adresses IP sources/destinations, ports de service) et de déclencher automatiquement des actions de sécurité en cas d'accès non autorisé.

2. Organisation du système

Le projet est structuré en trois zones principales :

Zone LAN (Réseau Interne). Cette zone regroupe les postes de travail des employés de l'entreprise. Elle est isolée des autres zones via le VLAN 10 (192.168.10.0/24) et bénéficie d'un accès contrôlé vers Internet et la DMZ. Les ports des switches d'accès sont sécurisés par Port Security pour empêcher toute connexion d'équipements non autorisés.

Zone DMZ (Zone Démilitarisée). Cette zone héberge les serveurs accessibles depuis Internet : serveur Web (HTTP/HTTPS), serveur DNS et serveur FTP. Isolée via le VLAN 20 (192.168.20.0/24), elle constitue une zone tampon entre le réseau interne et l'extérieur. Seul le trafic HTTP entrant depuis Internet est autorisé, tout accès direct au LAN restant bloqué.

Zone Admin (Administration Réseau). Cette zone est dédiée aux administrateurs réseau chargés de la supervision et de la configuration des équipements. Protégée via le VLAN 30 (192.168.30.0/24), elle dispose d'un accès complet à toutes les zones mais reste totalement inaccessible depuis le LAN et Internet, garantissant ainsi l'intégrité de la gestion de l'infrastructure.

3. Fonctionnement global

Tous les équipements sont interconnectés via un réseau IP simulé dans Cisco Packet Tracer. Un switch Layer 3 central (Cisco 3560) assure le routage inter-VLAN entre les trois zones, tandis qu'un routeur WAN (Cisco 2911) gère la connexion vers Internet et applique les règles de filtrage ACL. Les flux de communication entre zones sont strictement contrôlés selon une matrice de sécurité préalablement définie.

4. Objectif du système

Ce projet vise à reproduire un environnement réseau d'entreprise sécurisé capable de :

- Protéger les ressources internes contre les accès non autorisés depuis Internet,

- Isoler les zones sensibles (LAN, DMZ, Admin) grâce à la segmentation par VLANs,

- Filtrer les flux réseau entrants et sortants via des ACL étendues,

- Détecter et bloquer la connexion d'équipements physiques non référencés par Port Security,

- Offrir un contrôle centralisé de l'infrastructure réseau depuis la zone d'administration.

# Topologie

# Résultats et Analyse

- Internet

- R1

- CONFIGURATION  — ASA 5505 (Pièce centrale)

1 — Configuration de base

2 — Interfaces ASA

3 — Routage sur l'ASA

4 — NAT Dynamique (PAT) — LAN/Admin vers Internet

5 — NAT Statique — Web Server accessible depuis Internet (PAT port 80)

6 — ACL — Règles de filtrage

7 — Accès administrateur SSH à l'ASA

8 — Inspection Stateful (MPF)

- Switch Multiplayer

- SW1

SW2

- SW3

- TEST

- LAN → ADMIN

- LAN → DMZ

# Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de simuler une architecture réseau d'entreprise complète, performante et hautement sécurisée. En s'appuyant sur les principes fondamentaux de la sécurité informatique, cette infrastructure concilie l'efficacité opérationnelle des collaborateurs et la protection rigoureuse des ressources critiques de l'organisation.

La topologie réalisée sur Cisco Packet Tracer démontre l'efficacité de la segmentation par VLANs pour isoler les différents services de l'entreprise et limiter la surface d'attaque. L'utilisation d'un commutateur central de niveau 3 (Switch 3560) assure un routage inter-VLAN rapide et contrôlé, tandis que le routeur principal (Router 2911) sécurise les frontières du réseau. L'implémentation d'une Zone Démilitarisée (DMZ) permet d'héberger les serveurs applicatifs (Web, DNS, FTP) indispensables à l'entreprise, en les isolant du réseau interne. De plus, les listes de contrôle d'accès (ACL) configurées garantissent un filtrage précis des flux de communication, et le mécanisme de traduction d'adresses (NAT/PAT) protège l'anonymat des postes utilisateurs sur Internet.

Les tests et simulations ont confirmé la validité de cette architecture : les communications autorisées et les services (comme l'attribution d'adresses par le protocole DHCP) fonctionnent de manière fluide, tandis que les flux interdits vers le cœur du réseau ou la DMZ sont systématiquement bloqués par les règles de sécurité.

Les perspectives d'évolution identifiées telles que l'intégration d'un pare-feu dédié (Firewall ASA), la mise en place d'une authentification centralisée ou le déploiement d'outils de supervision réseau constituent des axes d'amélioration concrets pour adapter cette maquette à un environnement de production réel encore plus exigeant.

En définitive, ce projet illustre l'importance d'une approche méthodique dans la conception d'une infrastructure réseau. La sécurité ne doit pas être une fonctionnalité que l'on ajoute après coup, mais une contrainte essentielle qui guide chaque décision technique, de l'analyse des besoins de l'entreprise jusqu'à la validation de la solution.